Генеральный план

муниципального образования

«Моисеево-Алабушский сельсовет» Уваровского района

Тамбовской области

Этап II

Материалы по обоснованию

2011

ООО «Национальная градостроительная компания»

г. Москва

2011г.

Оглавление

Введение	3

1. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	4

1.1. Потенциал положения	4

1.2. Природные условия и ресурсы	6

1.3. Современное использование территории	12

1.3.1 Земельный фонд	12

1.3.2 Население. Расселение	12

1.4. Социально-экономическая ситуация, тенденции, возможные направления развития	15

1.5. Комплексная оценка территории	17

2. Обоснование предложений по территориальному планированию	20

2.1. Возможные направления развития и прогноз численности населения	20

2.2. Пространственная организация территории.	21

2.3. Транспортно-инженерная инфраструктура	25

2.3.1 Транспортная инфраструктура	25

2.3.2 Водоснабжение	27

2.3.3 Водоотведение	41

2.3.4 Санитарная очистка	46

2.3.5 Энергоснабжение	47

2.3.6 Теплоснабжение	48

2.3.7 Газоснабжение	49

2.3.8 Связь	49

2.4. Зоны с особыми условиями использования территории	51

3. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	57

4. Технико-экономические показатели проекта	61

# Введение

Генеральный план Моисеево-Алабушского сельсовета Уваровского района Тамбовской области выполнен на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного кодекса РФ и иных нормативно-правовых актов Тамбовской области и Уваровского района.

Заказчик  генерального плана – Администрация Моисеево-Алабушского сельсовета Уваровского района Тамбовской области.

Генеральный план  Моисеево-Алабушского сельсовета Уваровского  района Тамбовской области разрабатывается на расчетный период до 2032 г., соответствующий расчетному периоду территориального планирования Тамбовской области.

Графические материалы разработаны на основе картографических материалов.

Главная цель работы – создание документа градостроительного планирования территории сельсовета, соответствующего требованиям современного законодательства, определяющего стратегию развития и условия формирования среды жизнедеятельности, обеспечения комплексного подхода к развитию сельсовета.

Актуальность обусловлена необходимостью согласованного развития муниципального образования в структуре Тамбовской области в соответствии со Схемой территориального планирования Тамбовской области – основными положениями градостроительного развития, утвержденной постановлением администрации Тамбовской области от 24.12. 2010 № 1542.

Авторский коллектив благодарит за помощь в разработке администрацию Моисеево-Алабушского сельсовета.

# Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## Потенциал положения

Моисеево-Алабушский сельсовет и Чуево-Алабушский сельсовет объединены в соответствии с законом Тамбовской области "О преобразовании некоторых муниципальных образований Тамбовской области" №702-3 от 08 ноября 2010 года в муниципальное образование, имеющее статус сельсовета – Моисеево-Алабушский сельсовет Уваровского района с центром с. Моисеево-Алабушка.

Моисеево-Алабушский сельсовет расположен в центральной части Уваровского района и граничит на севере – с Берёзовским сельсоветом, на востоке с Подгорненским сельсоветом, на юге с Павлодарским и Лучевским сельсоветами и на западе с Ржаксинским и Жердевским районами.

Центр сельсовета находится в 130 км от областного центра (г. Тамбов), в 17 км от районного центра (г. Уварово).

Внешние транспортные связи Моисеево-Алабушского сельсовета с населенными пунктами Тамбовской области осуществляется по автомобильным дорогам регионального значения "Каспий - Моисеево-Алабушка – Пенза – Рассказово – Уварово - Мучкапский" и "Моисеево-Алабушка - Ивановка". Связь с соседними населенными пунктами осуществляется по дорогам местного значения.

Рис. 1 Расположение сельсовета на территории Уваровского района

## Природные условия и ресурсы

Климатические условия.  Моисеево-Алабушский сельсовет находится в умеренно-континентальной зоне, с тёплым летом и холодной, морозной зимой.

Территория за год получает около 90 ккал/см2 солнечной радиации. Доля прямой радиации меняется в зависимости от облачности, прозрачности, высоты солнца над горизонтом и в течение года принимает значения от 20 до 60% от прямой радиации.

Равнинная поверхность обусловливает однородность климата на всей территории, не препятствует вторжениям холода с севера и востока. Средняя температура января изменяется от –10,5 до – 11,5 С, абсолютный минимум равен – 39 С. Средняя температура июля изменяется от 19,5 до 20,5 С, достигая абсолютного максимума в 40 С. Средняя  продолжительность периода с положительной температурой выше 10 С колеблется от 141 до 154 дней.

В физико-географическом отношении сельсовет расположен в зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков изменяется в основном от 400 до 475 мм. Число дней со снежным покровом в среднем равно 126. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября и разрушается к началу апреля. Зима длится 149 дней, весна – 50, лето –102 и осень –64 дня.

В воздушных массах преобладает тёплый воздух летом и умеренно-холодный зимой. С западными циклонами поступает морской воздух, вызывая летом пасмурную и дождливую погоду, понижение температуры, зимой - снегопады, метели, иногда – оттепели.

Зимой преобладают ветры юго-восточного направления, летом –западного.

Континентальный тропический воздух вторгается летом с юго-востока, являясь причиной засушливой погоды с температурой до 35-41°С.

Обычно 1-3 дня в месяц с севера поступает арктический воздух, вызывая заморозки, что особенно опасно весной, в мае – апреле, для раннецветущих растений и всходов.

Наибольшая глубина промерзания почвы около 1,0 м.

Рельеф и гидрография. Сельсовет, как и весь Уваровский район, располагается на Окско-Донской низменной равнине.

Поверхностная территория района представляет собой слабо расчленённую на западе преимущественно моренную равнину, на востоке - водно-ледниково-моренную.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 120 м – в днищах долин до 170 м – на водоразделах. Глубина расчленения рельефа достигает 40-50 м.

Долины рек представляют собой широкие плоскодонные понижения с террасами. Немалая территория поражена оврагами и балками.

Для всей территории характерны суффозионные западины.

В долине р. Ворона отмечаются эрозионные останцы коренного берега.

В целом, равнинный рельеф, характерный для преобладающей части территории, удобен для расселения и любого вида хозяйственного освоения Уваровского района.

Гидрографическая сеть сельсовета представлена реками, озёрами и водохранилищами.

В период с 20 марта по 1 апреля на реках начинается весеннее половодье. Уровень воды в этот период повышается до 1- 3 м.

Малые реки и ручьи к концу лета, как правило, пересыхают. Зимой они замерзают. Это происходит в конце ноября – начале декабря. Толщина льда составляет 50-60 см, мелкие реки промерзают до дна.

Геологические условия. В геологическом строении участвуют породы от архейского и протерозойского до четвертичного возраста. Породы протерозоя и архея, представлены гнейсами, кристаллическими и метаморфическими сланцами, гранитоидами, габбро, пироксенитами. Выше залегают породы девона, юры, мела и неогена, представленные песчаниками, доломитами, глинами, песками.

Мощность коренных осадочных отложений превышает 700 м. Коренные породы повсеместно перекрыты породами четвертичного возраста.

Четвертичные отложения представлены накоплениями от нижнечетвертичного до современного возраста. По генезису – это аллювиальные отложения пойм и надпойменных террас, озёрные, моренные и подморенные, субаэральные отложения. Все они являются песчано-глинистыми образованиями с различным содержанием гравийно-галечникового материала, а также лёссовыми макропористыми породами.

Мощность четвертичных отложений в основном не превышает 50 м. Они повсеместно служат основанием сооружений. Их инженерно-геологические свойства существенно различаются. Здесь развиты как довольно прочные моренные глины, так и совсем слабые илистые отложения речных пойм, озёр и болот.

Гидрогеологические условия. Моисеево-Алабушский сельсовет приурочен к западному крылу Приволжско-Хопёрского артезианского бассейна и представлен сложной системой водоносных горизонтов и комплексов. На территории района распространено 4 водоносных комплекса.

Первый от поверхности водоносный комплекс приурочен к четвертичным аллювиальным, покровным, надморенным и подморенным песчано-глинистым отложениям. Среднегодовая глубина залегания составляет, примерно, 2,5 м. Среднемесячная амплитуда колебаний уровня равна 0,5-0,8 м, а сезонные изменения достигают 2,5 м. Мощность комплекса изменяется от 1,0 до 20-25м. Дебит невысок и составляет 0,1-1,5 л/сек. Воды этого водоносного горизонта распространены повсеместно и имеют значение лишь для бытовых нужд сельского населения.

Ниже распространён неогеновый водоносный комплекс. В генетическом отношении неогеновые породы представлены, преимущественно, озёрно-аллювиальными и лагунно-морскими отложениями плиоцена и миоцена.

Мощность водоносного комплекса изменяется от первых метров до 50-60 м.

Воды неогенового комплекса дренируются речными долинами, оврагами и балками.

В неогеновых отложениях отмечаются местные напоры. По сравнению с первым от поверхности, сезонные экстремумы этого водоносного комплекса смещены на 1-2 недели. Годовая амплитуда уровней изменяется от 0,3 до 1,8 м

Доля всего водоотбора из неогенового комплекса в районе составляет 41,6% (4,32 м3/сут.).

Ниже залегает неокомаптский водоносный горизонт, приуроченный к разнозернистым пескам и песчаникам, содержащим большое количество глинистого материала. Залегает водоносный горизонт на глубине 5-150 м, мощность его 30-100 м. Дебит скважин – 0,3-0,6 л/сек. Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, а также за счёт перетекания из других водоносных горизонтов. Воды – гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией от 600 до 1500 мг/л. Водоносный горизонт имеет повсеместное распространение.

Водоотбор из нижнемелового водоносного комплекса составляет 30,8% (4,4 м3/сут.).

К отложениям девона приурочен фаменский водоносный комплекс. Водоносными являются известняки и песчаники. Водоносный комплекс залегает на глубине от 5-30 м до 70-100 м и до 200-300 м. Мощность водовмещающей толщи комплекса 30 – 70 м.

Подземные воды напорные. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине от 1 до 35 м. Дебиты изменяются в очень широких пределах от 0,01 до 50 л/сек.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, реже – магниевые. Минерализация изменяется от 300 до 1500 мг/л. Рассматриваемый водоносный комплекс распространён повсеместно, водоотбор из него составляет 68,1% (9,71 м3/сут.).

На территории всего Уваровского района минимальная глубина залегания подземных вод изменяется от 0 до 2,5 м. В этих случаях условия строительства значительно осложняются, что должно учитываться при инженерно-строительном районировании территории.

Почвы. В Моисеево-Алабушском сельсовете, как и во всем Уваровском районе значительно преобладают мощные типичные чернозёмы, а также распространены выщелоченные чернозёмы, лугово-черноземные и пойменные почвы.

Типичные чернозёмы занимают до 70% площади сельскохозяйственных угодий района. Общая мощность гумусового слоя достигает 80 – 100 см, содержание гумуса в пахотном слое – 9-13%. При длительной распашке этих почв их структура ухудшается, а плодородие снижается. Для улучшения их качества особенно эффективно внесение фосфорных удобрений. Плодородие типичных чернозёмов сдерживается недостатком влаги, особенно в летнее время.

Выщелоченные чернозёмы занимают до 20% площади пахотных земель. Мощность гумусового горизонта в этих почвах составляет 50-70 см, содержание гумуса в пахотном слое – 6-8,5%. Эти высоко плодородные почвы в летнее время слабо обеспечены азотом, фосфором и калием, и внесение органических и минеральных удобрений значительно повышает урожайность.

Особенности пойменных почв обусловлены ежегодным аллювиальным процессом и резкой сменой увлажнения при незначительном изменении высоты над руслом реки. На поймах рек встречаются также лугово-чернозёмные почвы.

Бонитет пашни в Уваровском районе достигает 92-98 баллов.

Растительность и животный мир.

Территория Моисеево-Алабушского сельсовета расположена в зоне типичной лесостепи. В настоящее время леса на значительной части территории вырублены. На месте сосново-широколиственных и широколиственных лесов и луговых степей – сельскохозяйственные земли.

Удельный вес лесов в общей площади района составляет около 15%. Преобладающие лесные породы – сосна и береза.

На месте ковыльно-луговых степей и остепнённых лугов, а также на месте пойменных лугов –также сельскохозяйственные земли.

Луговая растительность распространена в поймах рек, по балкам, на лесных опушках и полянах. Это разнотравно-злаковые луга из мятлика, костра прямого, овсяницы луговой, клевера лугового и горного, лапчатки серебристой и т.д.

Фауна Уваровского района разнообразна, представлена дикими и домашними животными. Здесь обитают 60 видов млекопитающих, более 200 видов птиц, 10 видов амфибий, 8 видов рептилий, около 30 видов рыб, десятки тысяч видов беспозвоночных.

На территории Моисеево-Алабушского сельсовета обитают обыкновенная лисица, енотовидная собака, горностай и ласка. Практически во всех лесополосах, островных лесах и населённых пунктах распространена каменная куница. На открытых ландшафтах распространены заяц-русак, серая куропатка, обыкновенный перепел, по долинам рек – выхухоль. Очень редко встречаются степной хорёк, крапчатый суслик, большой тушканчик, дрофа.

Дрофа и выхухоль занесены в Красную Книгу России.

В реках и других водоёмах водятся сом, сазан, окунь, судак, лещ, язь, щука, карп, карась, жерех и др.

## Современное использование территории

### Земельный фонд

В состав Моисеево-Алабушского сельсовета входят девять населенных пунктов: село Моисеево-Алабушка, деревня Ульяновка, село Репное, поселок Красный Самолет, село Чуево-Алабушка, деревня Средняя Яруга, поселок Рогатый Пруд, поселок Родничок, пос. Орлянкин.

Площадь территории Моисеево-Алабушского сельсовета составляет 19101 га.

Площадь населённых пунктов составляет - 1820 га (по измерениям векторных карт), что составляет около 9% от общей площади сельсовета.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 17533 га (по данным Росстата за 2010г.), что составляет около 90% от всей площади Моисеево-Алабушского сельсовета.

Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец 2010 года составляет 30,2 км.

На территории сельсовета существует 3 сельских кладбищ, расположенных у с. Моисеево-Алабушка, с. Репное, с. Чуево-Алабушка.

### Население. Расселение

Численность постоянного населения сельсовета по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 2364 человека. Ниже приводится динамика численности населения сельсовета, чел.:

- 2003г. –2549;

- 2004г. –2544;

- 2005г. –2429;

- 2006г. –2526;

- 2007г. - 2440;

- 2008г. – 2385;

- 2009г. – 2364.

На основании приведенных количественных показателей можно сделать вывод об уменьшении численности населения Моисеево-Алабушского сельсовета. В составе сельсовета девять населенных пунктов, численность по которым на 01.01.2010г. приведена ниже:

| Название населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
| с. Моисеево-Алабушка | 1095 |
| д. Ульяновка | 328 |
| с. Репное | 280 |
| пос. Красный Самолет | 32 |
| с. Чуево-Алабушка | 561 |
| д. Средняя Яруга | 64 |
| пос. Рогатый Пруд | 4 |
| пос. Родничок | - |
| пос. Орлянкин | - |

71 % населения сосредоточено в двух населенных пунктах – с. Моисеево-Алабушка и с. Чуево-Алабушка. Средняя людность сельских населенных пунктов (262 чел.) ниже среднего показателя по Тамбовской области (275 чел.).

Распределение населения по возрастным группам и динамика демографических показателей по сельсовету приведены в таблице (Таблица 1 и 2).

Таблица 1

Распределение населения по возрастным группам, чел.

| Год | Пенсионеров | Учащиеся школ | Дети дошкольного возраста | Кол-во трудоспособного населения | Из них |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Работающее | Неработающие |
| 2003 | 843 | 257 | 166 | 998 | 485 | 513 |
| 2004 | 885 | 245 | 164 | 971 | 465 | 506 |
| 2005 | 890 | 239 | 159 | 926 | 441 | 485 |
| 2006 | 893 | 251 | 159 | 926 | 441 | 485 |
| 2007 | 715 | 226 | 131 | 971 | 480 | 491 |
| 2008 | 662 | 223 | 126 | 945 | 461 | 484 |
| 2009 | 639 | 226 | 146 | 918 | 454 | 464 |

Население в трудоспособных возрастах составило 40 % от общей численности населения сельсовета, население моложе трудоспособного возраста – 16%, старше трудоспособных возрастов - 29%.

Таблица 2

Динамика демографических показателей за период 2003-2008 гг.

| Год | Рождение | Смертность |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 21 | 53 |
| 2004 | 22 | 53 |
| 2005 | 16 | 51 |
| 2006 | 16 | 60 |
| 2007 | 21 | 56 |
| 2008 | 14 | 57 |
| 2009 | 17 | 67 |

Показатели рождаемости - ниже 8 чел. на тысячу жителей, смертности – соответственно - около 29.

Для возрастной структуры населения сельсовета, как и для всей Тамбовской области, характерно его «старение», сопровождающееся ростом удельного веса населения в возрасте старше трудоспособного и снижением удельного веса населения в трудоспособном возрасте.

## Социально-экономическая ситуация, тенденции, возможные направления развития

Сельскохозяйственное производство сельсовета представлено несколькими предприятиями СХПК: ООО "Молодая Гвардия", ООО "Прогресс", ООО "Восход", ООО "Суворово". Промышленность не развита.

Основным видом деятельности всех КФХ является растениеводство. Отрасль растениеводства включает в себя возделывание таких сельскохозяйственных культур, как озимая пшеница, яровая пшеница, ячмень, подсолнечник.

Самые крупные производители зерна и сахарной свеклы в сельсовете - ООО "Молодая Гвардия" (с. Моисеево-Алабушка) и ООО "Суворово" (д. Ульяновка). Также на содержании "Молодой Гвардии" находятся небольшое поголовье скота: коровы, овцы, лошади.

В 2011 году ООО «Суворово» планирует развивать молочное скотоводство, строительство молочно-товарной фермы.

Основными учреждениями сферы обслуживания на территории сельсовета являются:

общеобразовательные учреждения:

- МОУ Моисеево-Алабушская средняя общеобразовательная школа (на 320 мест), с. Моисеево-Алабушка;

- Ульяновский филиал МОУ Моисеево-Алабушской СОШ, д. Ульяновка (на 100 ученических мест);

- Репновский филиал МОУ Моисеево-Алабушской СОШ, с. Репное (на 70 ученических мест);

- Чуево-Алабушский филиал МОУ Моисеево-Алабушской СОШ, с. Чуево-Алабушка.

детские дошкольные учреждения: МДОУ Моисеево-Алабушский детский сад "Малыш" (с. Моисеево-Алабушка).

учреждения здравоохранения:

- Моисеево-Алабушская участковая больница (с. Моисеево-Алабушка, на 20 лежачих больных);

- Репновский ФАП (с. Репное);

- Чуево-Алабушский ФАП (с. Чуево-Алабушка);

дома культуры:

- МУК «Моисеево-Алабушский культурно-досуговый центр Уваровского района»;

- МУК «Чуево-Алабушский культурно-досуговый центр Уваровского района»;

- Ульяновский отдел организации досуга (на 150 мест);

- Репновский отдел организации досуга (на 100 мест.)

сельские библиотеки:

- Моисеево-Алабушская сельская библиотека;

-Ульяновский библиотечный отдел;

объекты розничной торговли – 8, в том числе 7 магазинов и 1 киоск.

Помещения почти всех перечисленных учреждений требуют капитального ремонта и оснащения оборудованием. Проектом предлагается организация музея в здании культурно-досугового центра в селе Моисеево-Алабушка. С 2012 года планируется открыть детский сад в селе Чуево-Алабушка.

По данным отчета о ходе исполнения в 2009 году Программы социально-экономического развития Уваровского района 2007-2010 годы в Моисеево-Алабушскую участковую больницу приобретены новые термоконтейнеры.

МОУ Моисеево-Алабушская СОШ с 01.09.2010г вступила и в настоящее время участвует в региональном проекте «Телешкола». По данному проекту занимаются 9 детей по русскому языку. Также с 01.01.2010г МОУ Моисеево-Алабушская СОШ участвует в проекте непрерывного профессионального образования «Школа-колледж-университет» в количестве 9 человек. Также на базе школы действуют курсы повышения квалификации механизаторов.

Что касается производственной сферы, то проектом предлагается реконструкция существующих сельскохозяйственных предприятий для увеличения объема производства, улучшения качества выращиваемой продукции, также восстановление животноводства, численности скота.

Жилищный фонд. Общий жилищный фонд Моисеево-Алабушского сельсовета составляет 74,95 тыс. кв.м. В среднем на одного жителя приходится более 32 м2.

В качестве негативных аспектов сложившейся социально-экономической ситуации следует отметить:

- ограниченность мест приложения труда на территории;

- потребность в ремонте и модернизации большого числа объектов обслуживания и инженерной инфраструктуры;

- неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети и ряда межселенных дорог.

## Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории имеет целью дать представление об ограничениях природного и техногенного характера, которые могут быть выражены в выбранном масштабе представления, а также о приоритетах пространственного развития территории сельсовета в сложившейся социально-экономической ситуации.

Существенное влияние на использование земельного фонда сельсовета, прокладку транспортно – инженерных коммуникаций, организацию застройки в пределах населенных пунктов оказывают особенности рельефа, овражно – балочная сеть.

Размеры санитарно-защитных зон от производственных объектов, свалок, скотомогильников, санитарных разрывов от инженерных и транспортных коммуникаций приняты в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 3

Перечень объектов, являющихся памятниками истории и культуры

| № п/п | Наименование памятника истории и культуры | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Памятник кирпичный, высота 2 метра | с. Моисеево-Алабушка |
| 2 | Памятник бетонный, высота 2,5 метра | с. Репное |
| 3 | Памятник бетонный, высота 2 метра | д. Ульяновка |

В пределах установленной черты населенных пунктов сельсовета на основе анализа сложившейся планировочной ситуации и ранее использованных территорий под производственное строительство выделены возможные инвестиционные площадки, которые могут быть востребованы  в перспективе при изменении социально – экономической ситуации.

# Обоснование предложений по территориальному планированию

## Возможные направления развития и прогноз численности населения

Основой экономики сельсовета в настоящее время и в перспективе может быть сельскохозяйственное производство.

Природные условия и предшествующий опыт хозяйственно деятельности свидетельствует о возможной высокой эффективности растениеводства (зерно, кормовые травы, технические культуры и др.), мясо - молочного животноводства и перерабатывающего сельскохозяйственного производства. Поскольку на территории сельсовета имеется месторождение полезных ископаемых, является целесообразным дальнейшее развитие производственной отрасли.

Основной целью развития сельсовета может быть создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, повышение мотивации и привлекательности труда в сельскохозяйственном производстве.

Реализация этой цели на уровне сельсовета возможна лишь на основе государственной политики, соответствующего законодательства и программ  развития агропромышленного комплекса страны и ее регионов, а также программных документов  Тамбовской области  и соответствующего финансирования.

Основными социально-экономическими приоритетами развития является создание для его жителей достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение в долгосрочной перспективе на основе развития реального сектора экономики в соответствии с Программой улучшения качества жизни населения Тамбовской области, а также областной целевой программой «Социальное развитие села до 2012 года», отраслевыми стратегиями, концепциями и районными целевыми программами.

Оценка численности населения. На сегодняшний день разработано множество демографических прогнозов, которые свидетельствуют, что  демографическая ситуация в целом по России и в ЦФО не изменится, сокращение населения продолжится. Это влечет за собой неизбежное старение населения со всеми вытекающими из этого последствиями. По оценкам «Центра демографии и экологии человека» пик абсолютной убыли трудоспособного населения по РФ и ЦФО ожидается в 2015-2016г.г.

По прогнозу к 2025 году продолжиться постепенное сокращение численности населения сельсовета. На это окажут существенное влияние как естественная убыль населения – низкая рождаемость, высокая смертность, так и увеличение миграции населения. Необходимо принимать определенные меры по сохранению численности  населения, в т.ч. увеличение мест приложения труда. В связи с этим, проектом предполагается, что численность населения сохраниться на том же уровне.

## Пространственная организация территории.

В соответствии со Схемой территориального планирования Уваровского района предполагается формирование в пределах территории района двух планировочных районов, обеспечивающих формирование в границах их территорий социальных комплексов (кластеров), необходимых для полного обеспечения социально-культурных потребностей населения.

Моисеево-Алабушский сельсовет входит в северный планировочный район, в который входят Моисеево-Алабушский, Верхнешибряйский, Верхнечуевский, Подгорненский, Берёзовский и городский округ Уварово с центром в г. Уварово.

На перспективу предусматривается градостроительное освоение территории и зоны планируемого размещения объектов капитального строительства в с. Моисеево-Алабушка и с. Репное.

На перспективу роль ведущего линейного элемента опорного каркаса территории сохраняет автомобильная дорога регионального значения "Каспий - Моисеево-Алабушка – Пенза – Рассказово – Уварово - Мучкапский", обеспечивающая выход поселения на внешнюю сеть дорог. Развитие планировочного подрайона может быть осуществлено путем совершенствования, прежде всего, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Отсутствие прироста населения, наличие мест для уплотнения существующей застройки не предполагают поиска дополнительных территорий для нового жилищного строительства. Однако, на основе комплексной оценки территории, учитывая крайнюю неопределенность социально-экономической ситуации, обозначены резервные территории, относительно наиболее благоприятные для производственного строительства и строительства социально-значимых объектов.

Необходима комплексная реконструкция учреждений сферы обслуживания на территории поселения.

В земельном фонде сельскохозяйственного назначения территориальных изменений не предусматривается. Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ. В связи с наличием земельных ресурсов с потенциально высоким плодородием и благоприятными агроклиматическими условиями для развития растениеводства возможно увеличение объемов производства. Возрождение животноводства будет связано с совершенствованием территориальной и отраслевой структуры сельскохозяйственного производства. При этом приоритетными для производственного строительства рассматриваются площадки, ранее использовавшиеся животноводческими комплексами или другими производственными объектами, так как эти территории в некоторой степени уже оборудованы инженерными коммуникациями и сооружениями. В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Уваровского района предлагается восстановление поголовья скота в хозяйствах, в которых сохранились животноводческие фермы в удовлетворительном состоянии, в частности, «Молодая гвардия» (с. Моисеево-Алабушка).

В перспективе особое внимание следует уделять ресурсосберегающим технологиям, бережному отношению к существующим земельным угодьям и рациональному их использованию с учетом особенностей их микроклимата и рельефа  и, соответственно, подверженности эрозионным процессам.

Важным аспектом развития сельсовета является развитие туристической инфраструктуры. Туристический потенциал имеет богатые природные ресурсы и климатические условия средней полосы России. Это благоприятные условия для развития сельского туризма, способствующего сокращению безработицы в деревнях, развитию малого предпринимательства, созданию современной инфраструктуры, дорог, транспортного сообщения, повышения престижности проживания в сельской местности. С каждым годом данный вид туризма набирает большую популярность. Развитие сельского туризма рассматривается как социальная программа для поддержки фермерских и крестьянских хозяйств в свободное от сельскохозяйственных работ время.

К культурно-историческим и религиозным местам, интересным для посещения, можно отнести Никольскую церковь (1847 г.) в с. Моисеево-Алабушка и Покровскую церковь в с. Репное (1904 г). К сожалению, в селах не сохранились оригинальных зданий храмов. Покровскую церковь разрушили в 1938 году. Благодаря пожертвованиям удалось построить и открыть храм в 1996 году, в 2006 году была построена колокольня. Никольскую церковь разрушили в двадцатые годы, в 2003 году был построен храм во имя святителя Николая Чудотворца Необходимо обеспечение физической сохранности объектов. Для реализации данных мероприятий необходимо привлечение органов государственной власти, включение данных объектов в программы по сохранению объектов историко-культурного значения.

Предполагается организация любительского и спортивного рыболовства на водоемах сельсовета. Возможно строительство рыболовных баз.

На перспективу для внешних и внутренних связей поселения общественными видами пассажирского транспорта, вероятно, будут автобус и маршрутное такси, как наиболее простые и маневренные виды маршрутного транспорта, требующие наименьших единовременных затрат.

В охране и совершенствовании нуждаются элементы природно-экологического каркаса территории поселения, являющегося частью природно-экологического каркаса территории района и области. Этими  элементами являются пруды.

Для сохранения историко-культурного наследия сельского поселения необходимо проведение постоянных работ по инвентаризации объектов культурного наследия, памятников археологии с формированием реестра памятников областного и местного значения и с постановкой их на государственный учет с дальнейшим изучением и сохранением. Также требуется разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.

## Транспортно-инженерная инфраструктура

### Транспортная инфраструктура

Существующее положение. Межмуниципальные связи Моисеево-Алабушского сельсовета обеспечивают автомобильные дороги регионального значения "Каспий - Моисеево-Алабушка – Пенза – Рассказово – Уварово - Мучкапский" и "Моисеево-Алабушка - Ивановка". Связь с соседними населенными пунктами осуществляется по дорогам местного значения. Протяженность улично-дорожной сети 30,2 км.

Перечень и характеристика региональных и местных автодорог, проходящих по территории сельсовета, представлен в таблице ниже.

Таблица 4

Протяженность основных автомобильных дорог по типам покрытия в границах Моисеево-Алабушского сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование дороги | Тип покрытия | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональные автодороги |  |  |  |  |
|  |  | «Каспий - Моисеево-Алабушка – Пенза – Рассказово – Уварово - Мучкапский» | асфальт | 8,8 |
|  |  | «Моисеево-Алабушка - Ивановка» | асфальт | 1,5 |
| Автодороги местного значения |  |  |  |  |
| 1. | с. Моисеево-Алабушка | ул. Молодежная, ул. Советская от д. 1 до д189, ул. Пушкинская от д. 1 до д. 119, от д. 88 до д. 126, ул. Московская, ул. Ленинская, ул. Петровская д. 1 до д. 63 | асфальт | 18,0 |
|  |  | ул. Советская от д. 189 до д. 225, ул. Пушкинская от д. 119 до д. 127, от д. 70 до д. 86, от д.18 до д. 24, от д. 129 до д. 137, ул. Петровская от д. 64 до д. 76, ул. Кирпичная | грунт | 11,0 |
| 2. | с. Репное | ул.Советская от д. 2 до д. 14, ул. Центральная, ул. Украинская | асфальт | 5,3 |
|  |  | ул. Советская от д. 7 до д. 31, ул. Молодежная | грунт | 3,5 |
| 3. | д. Ульяновка | ул.Центральная от д. 1 до д. 62, ул. Советская от д. 13 до д. 32, ул. Молодежная от д. 9 до д. 27 | асфальт | 10,0 |
|  |  | ул. Центральная от д. 63 до д. 71, ул. Советская от д. 1 до д. 13, от д. 32 до д. 41, ул. Молодежная от д. 1 до д. 8, между д. 21 по ул. Молодежной и д. 44 по ул. Центральной, от д. 70 по ул. Центральной до д. 41 по ул. Советской | грунт | 10,0 |
| 4. | пос. Красный Самолет | ул. Красная от д. 1 до д. 19 | асфальт | 2,5 |
|  |  | ул. Красная от д. 20 до д. 34 | грунт | 2,5 |
| 5. | с. Чуево-Алабушка | ул. Попова от д. 1 до д. 74, ул. Кончакова от д. 8 до д. 72, ул. Молодежная от д. 24 до д. 30 | асфальт | 5,1 |
|  |  | ул. Попова от д. 75 до д. 79, ул. Кончакова от д. 1 до д. 7, от д.73 до д. 87, ул. Молодежная от д. 1 до д. 23 | грунт | 4,65 |
| 6. | д. Средняя Яруга | ул. Садовая от д.1 до д. 23 | асфальт | 1,5 |
|  |  | ул. Садовая от д. 23 до д. 29 | грунт | 1,15 |

По территории сельсовета не проходит железнодорожная магистраль.

Ближайшая железнодорожная станция Обловка участковая, IV класса с железнодорожным вокзалом.

Автобусные маршруты соединяют г. Уварово и г. Жердевку, с проездом через с. Моисеево-Алабушка и с. Репное, также п.г.т.Мучкап-г.Тамбов, г.Уварово-п.Луч с проездом через с. Чуево-Алабушка.

Проектные предложения.

Перечень мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры:

- выполнить реконструкцию покрытия улично-дорожной во всех населенных пунктах;

- реконструкция автодорог, проходящих по территории поселения Моисеево–Алабушка - Луч, Моисеево-Алабушка –Луч - Энгуразово, Каспий - Моисеево-Алабушка - подъезд к с. Репное, Репное – Ивановка.

### Водоснабжение

Существующее положение.

В связи с тем, что населённые пункты расположены на значительном расстоянии друг от друга, все существующие системы водоснабжения, обслуживающие застройку, являются самостоятельными и никак не связаны друг с другом.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Моисеево-Алабушского сельсовета являются безнапорные подземные воды.

Системы водоснабжения населенных пунктов поселения относятся как к раздельным, так и к объединенным системами (совместное водоснабжение жилой и производственной зон). Водозаборные сооружения представлены одной – двумя водозаборными скважинами, водонапорной башней и водопроводной сетью тупикового типа, мелкого диаметра и малой протяженности.

В населенных пунктах имеется значительное количество индивидуальной застройки, где водопользование производится из собственных скважин и колодцев, а частично из водоразборных колонок.

Все скважины базируются на питании от нескольких водоносных горизонтов. Вода, поступающая из артскважин по основным параметрам соответствует ГОСТ, но обладает повышенным содержанием железа. Подземные воды эксплуатируемых водоносных горизонтов формируются из атмосферных осадков, рек и перетока из вышезалегающих водоносных горизонтов, а значит подвержены поверхностному загрязнению.

Загрязнение имеет техногенные причины. Это связано с воздействием неканализованной жилой застройки, утечек из сетей производственных канализаций предприятий АПК.

Существующие водозаборные сооружения не имеют станций обезжелезивания и установок по обеззараживанию воды. На период эксплуатации водозаборных сооружений согласно действующего СанПин 2.1.4.1074-01 должны быть предусмотрены 3 пояса зон санитарной охраны (ЗСО). На существующих водозаборах Моисеево-Алабушского сельсовета проект зон санитарной охраны источников водоснабжения не разработан.

Современное состояние зон санитарной охраны основных, водозаборов удовлетворительное, но требует улучшения, для чего предусматривается по зонам санитарной охраны первого пояса восстановление ограждений, организация подъездных путей, монтажных площадок и озеленения, удаления стихийных свалок мусора. Строительство водозаборных сооружений пришлось на семидесятые годы XX столетия. К настоящему времени износ большинства сооружений достиг 80 – 90 процентов, поэтому требуется их капитальный ремонт и частичная замена.

Водоснабжение жилых территорий сельсовета, осуществляется от водозаборных узлов, в состав которых входят: 19 скважин и 14 водонапорных башен. Протяженность водопроводных сетей составляет 47,5 км. Характеристика сооружений водоснабжения приведена ниже в таблице.

Таблица 4

Существующие сооружения водоснабжения Моисеево-Алабушского сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Скважина |  |  |  | Водонапорная башня |  |  |  | Протяженность водопроводной сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № |  | Глубина, м |  | Высота, м |  | Объем, куб. м |  |  |
| 1. | с.Моисеево-Алабушка | - |  | 61 |  | 10 |  | 18 |  | 25,0 |
|  |  | - |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | 60 |  | 10 |  | 18 |  |  |
|  |  | - |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | 65 |  | 11 |  | 25 |  |  |
|  |  | - |  | 60 |  | 11 |  | 23 |  |  |
|  |  | - |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | 61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | 60 |  | 8 |  | 35 |  |  |
|  | Итого | 8 скважин |  |  |  | 5 водонапорных башен |  |  |  |  |
| 2. | д. Ульяновка | - |  | 62 |  | 13 |  | 23 |  | 9,0 |
|  |  | - |  | 60 |  | 11 |  | 23 |  |  |
|  | Итого | 2 скважины |  |  |  | 2 водонапорные башни |  |  |  |  |
| 3. | с. Репное | - |  | 60 |  | 13 |  | 23 |  | 5,0 |
|  |  | - |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | 60 |  | 11 |  | 18 |  |  |
|  |  | - |  | 60 |  | 11 |  | 18 |  |  |
|  | Итого | 4 скважина |  |  |  | 3 водонапорных башни |  |  |  |  |
| 4. | пос. Красный Самолет | - |  | 60 |  | 10 |  | 18 |  | 2,0 |
|  | Итого | 1 скважина |  |  |  | 1 водонапорная башня |  |  |  |  |
| 5 | с. Чуево-Алабушка | - |  |  | 60 | 11 | 31 |  |  | 5,0 |
|  |  | - |  |  | 60 | 11 | 31 |  |  |  |
|  |  | - |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 3 скважины |  |  |  | 2 водонапорные башни |  |  |  |  |
| 6 | д. Средняя Яруга | - | 60 |  |  | 11 |  |  | 31 | 1,5 |
|  | Итого | 1 скважина |  |  |  | 1 водонапорная башня |  |  |  |  |

с. Моисеево-Алабушка

В селе Моисеево-Алабушка построена кольцевая система централизованного водоснабжения, источником которой служат отдельные скважины, пробуренные в разных частях села. Водоснабжение жилых и производственных территорий осуществляется от 5-х водозаборных узлов в состав которых входят: 8 водозаборных скважин (глубиной 60м и производительностью 16м3/час) и 5 водонапорных башен (высотой 8-11 м и емкостью по 18-35 м3). Протяженность водопроводных сетей составляет 25,0 км.

Водозаборные узлы оснащены скважинами. Скважины оборудованы глубинными насосами и подают воду в водонапорные башни. Вода из водонапорных башен поступает в водопроводные сети самотеком.

Водоснабжение восточной и центральной части села осуществляется от водозаборных узлов №1, №4 и №3 расположенных соответственно в жилой застройке на ул. Молодежной д.4, ул. Молодежной д.15а и в районе МТФ 2. От ВЗУ № 1, №4 и №3 происходит подача воды в жилую застройку, расположенную по ул. Молодежная, Советская, Ленинская, Московская.

Водоснабжение северной части населенного пункта происходит от ВЗУ №2 расположенного в районе ул. Пушкинской. Подача воды осуществляется на ул. Пушкинская, Московская.

Южная часть населенного пункта обеспечивается водоснабжением от ВЗУ №5, расположенного в районе ул. Петровской. От ВЗУ №5 подача воды осуществляется на улицы Петровская, Советская.

д. Ульяновка

В населенном пункте обустроена тупиковая система водоснабжения. Подача воды для жилых территорий осуществляется от ВЗУ №1, в состав которого входит 1 водозаборная скважина (глубиной 60 м и производительностью 16м3/час) и 1 водонапорная башня (высотой 13 м и емкостью 23 м3), расположенного в районе ул. Молодежная. Протяженность водопроводных сетей составляет 9 км. Также на территории сельхозпредприятия ООО "Суворово" расположена скважина и водонапорная башня для нужд предприятия.

От водозаборного узла водоснабжение осуществляется по улицам Молодежная, Центральная, Украинская и Советская.

с. Репное

В селе Репное расположены два водозаборных узла. В состав ВЗУ №1, расположенного в северной части населенного пункта на ул. Советской, входят: 2 водозаборные скважины глубиной 60 м, производительностью 16м3/час и 1 водонапорная башня высотой 13 м ёмкостью 23 м3. Подача воды от этого узла осуществляется на улицу Советская. Водоснабжение южной и центральной части обеспечивается ВЗУ №2, расположенного в районе ул. Молодежной. Протяженность водопроводных сетей составляет 5,0 км.

пос. Красный Самолет

В поселке Красный Самолет построена тупиковая система централизованного водоснабжения, источником которой служат скважина, пробуренная в районе ул. Красной. Водоснабжение жилых территорий осуществляется от одного водозаборного узла, в состав которого входит: 1 водозаборная скважина (глубиной 60 м и производительностью 16м3/час) и 1 водонапорная башня (высотой 10 м и емкостью 18 м3). Протяженность водопроводных сетей составляет 2,0 км.

с. Чуево-Алабушка

Водоснабжение села осуществляется от 2-х водозаборных узлов, в состав которых входят: 3 водозаборные скважины (глубиной 60 м и производительностью 16 м3/час) и 2 водонапорных башен (высотой 11 м и емкостью по 31 м3). Протяженность водопроводных сетей составляет 5,0 км.

Северная часть села снабжается от ВЗУ №1, расположенного в районе ул. Молодежная, д.20. Подача воды ведется на ул. Молодежная, Попова, Кончакова. Центральная и южная часть села снабжается от ВЗУ №2, расположенного на ул. Молодежная, д.25. Подача воды ведется на ул. Молодежная, Попова, Кончакова.

д. Средняя Яруга

В населенном пункте существует водозаборный узел, в состав которого входит 1 водозаборная скважина (глубиной 60 м и производительностью 16м3/час) и 1 водонапорная башня (высотой 11 м и емкостью 31 м3), расположенного в районе ул. Садовой. На данный момент водозаборный узел не работает, источниками водоснабжения жилых территорий служат индивидуальные скважины и колодцы.

пос. Рогатый Пруд

На сегодняшний момент на территории поселка проживает 4 человека. Источником водоснабжения служат индивидуальные скважины и колодцы.

пос. Родничок

На сегодняшний день поселок является нежилым. Источником водоснабжения служили индивидуальные колодцы и скважины.

пос. Орлянкин

На сегодняшний день поселок является нежилым. Источником водоснабжения служили индивидуальные колодцы и скважины.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды. Нормы водопотребления на хозяйственно – бытовые нужды населения приняты в соответствии со СниП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства жилого фонда, на полив зеленых насаждений общего пользования, улиц и пожаротушение.

Коэффициент суточной неравномерности принят - 1,3. Таблица расчетных расходов воды по сельскому поселению приведена в конце раздела.

Расход воды на нужды пожаротушения определяется характером застройки и благоустройством жилого фонда, характером производства, а также проектной численностью населения. Расчетная продолжительность пожара, в соответствии со СНиП 2.04.02-84* составляет 3 часа.

Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промпредприятий – 1 пожар в селе - 5 л/сек и 50% потребного расхода на наружное пожаротушение на предприятиях (п.2.22). Таким образом, общий расход воды на пожаротушение составит:

(5х3600х3):1000+((5х0,5)х3600х3):1000=54+27=81м3 – для населенных пунктов с числом жителей до 1 тыс. человек.

Для организации пожаротушения из открытого источника могут быть использованы пруды, расположенные на территории населенных пунктов. Вблизи прибрежной территории прудов необходимо устроить подъезд на две машины. Этот подъезд можно использовать для полива зелёных насаждений общего пользования.

В населенных пунктах, не имеющих крупным водоемов и водотоков, необходимо предусмотреть размещение установкой пожарных гидрантов на водопроводной сети через каждые 150м согласно ВНТП-В-97 «Водоснабжение сельских населенных пунктов».

Источники водоснабжения

1.Подземные воды.

Моисеево-Алабушский сельсовет расположен в западной части Уваровского района юго-западней г. Уварово.

Уваровский район приурочен к западному крылу Приволжско-Хопёрского артезианского бассейна и представлен сложной системой водоносных горизонтов и комплексов. На территории района распространено 4 водоносных комплекса.

Первый от поверхности водоносный комплекс приурочен к четвертичным аллювиальным, покровным, надморенным и подморенным песчано-глинистым отложениям. Среднегодовая глубина залегания составляет, примерно, 2,5 м. Среднемесячная амплитуда колебаний уровня равна 0,5-0,8 м, а сезонные изменения достигают 2,5 м. Мощность комплекса изменяется от 1,0 до 20-25м. Дебит невысок и составляет 0,1-1,5 л/сек. Воды этого водоносного горизонта распространены повсеместно и имеют значение лишь для бытовых нужд сельского населения.

Ниже распространён неогеновый водоносный комплекс. В генетическом отношении неогеновые породы представлены, преимущественно, озёрно-аллювиальными и лагунно-морскими отложениями плиоцена и миоцена.

Мощность водоносного комплекса изменяется от первых метров до 50-60 м.

Воды неогенового комплекса дренируются речными долинами, оврагами и балками.

В неогеновых отложениях отмечаются местные напоры .По сравнению с первым от поверхности, сезонные экстремумы этого водоносного комплекса смещены на 1-2 недели. Годовая амплитуда уровней изменяется от 0,3 до 1,8 м

Доля всего водоотбора из неогенового комплекса в районе составляет 41,6% (4,32 м3/сут.).

Ниже залегает неоком-аптский водоносный горизонт, приуроченный к разнозернистым пескам и песчаникам, содержащим большое количество глинистого материала. Залегает водоносный горизонт на глубине 5-150 м, мощность его 30-100 м. Дебит скважин – 0,3-0,6 л/сек. Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, а также за счёт перетекания из других водоносных горизонтов. Воды – гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией от 600 до 1500 мг/л. Водоносный горизонт имеет повсеместное распространение.

Водоотбор из нижнемелового водоносного комплекса составляет 30,8% (4,4 м3/сут.).

К отложениям девона приурочен фаменский водоносный комплекс. Водоносными являются известняки и песчаники. Водоносный комплекс залегает на глубине от 5-30 м до 70-100 м и до 200-300 м. Мощность водовмещающей толщи комплекса 30 – 70 м.

Подземные воды напорные. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине от 1 до 35 м. Дебиты изменяются в очень широких пределах от 0,01 до 50 л/сек.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, реже – магниевые. Минерализация изменяется от 300 до 1500 мг/л. Рассматриваемый водоносный комплекс распространён повсеместно, водоотбор из него составляет 68,1% (9,71 м3/сут.).

На территории Уваровского района минимальная глубина залегания подземных вод изменяется от 0 до 2,5 м. В этих случаях условия строительства значительно осложняются, что должно учитываться при инженерно-строительном районировании территории.

2.Поверхностные воды.

На территории Моисеево-Алабушского сельсовета расположено несколько крупных водоемов и водотоков небольшой протяженности, которые могли бы служить источником хозяйственно-питьевого водоснабжения. Однако использование поверхностных вод на питьевые нужды нецелесообразно и экономически не оправдано, так как потребуется строительство дорогостоящих водопроводных очистных сооружений и содержание высококвалифицированного обслуживающего персонала. Поверхностные воды могут быть использованы на технические нужды промпредприятий и пожаротушение.

Проектные предложения.

Во всех населенных пунктах Моисеево-Алабушского сельсовета площадки существующих водозаборных узлов расположены либо вблизи жилой застройки, либо в нормативных СЗЗ от объектов спецназначения. Учитывая расположение скважин на территории неканализованных населенных пунктов с многолетним загрязнением почв, проектом предлагается постепенное консервирование существующих скважин со строительством водозаборов из подземных вод вне территории поселений.

Принимая во внимание малый проектный расход воды и необходимое количество эксплуатационных скважин не более 2-4 (рабочие / резервные), состав водозаборных сооружений будет следующим:

водозаборные скважины с погружными насосами;

водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

водонапорная башня или подземный контррезервуар;

пожарные открытые водоемы, близлежащие водотоки, с организацией подъезда для пожарных машин.

Также в состав водозаборных сооружений должны входить установки по обезжелезиванию и обеззараживанию воды, должны быть организованы зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Существующие объекты водопровода, имеющие значительный физический износ в проектной схеме хозяйственно - питьевого водоснабжения не учитываются. Новые сети должны прокладываться в тех же технических коридорах с предшествующей ликвидацией старых сетей. Строительство новых сетей намечается кольцевого типа низкого давления диаметром 100 – 150 мм с подключением к реконструированным.

Целесообразно зарезервировать территории для 1-2 резервных скважин, которые могут понадобиться в случае интенсивного развития предприятий АПК.

Одним из факторов водосбережения в жилой застройке является установка приборов индивидуального учёта воды.

Существующие водозаборные сооружения предлагается использовать для подачи воды на технические нужды предприятий АПК, полив зеленых насаждений и пожаротушение, с установкой пожарных гидрантов через каждые 150м согласно ВНТП-В-97 «Водоснабжение сельских населенных пунктов».

Развитие систем водоснабжения направлено на бесперебойное обеспечение всех жителей и предприятий водой надлежащего качества и в достаточном количестве.

Производительность водозаборных сооружений, их назначение, ориентировочное количество скважин с учётом резервных, количество и ёмкость резервуаров приведено в таблице.

Таблица 5

Объём водопотребления по Моисеево-Алабушскому сельсовету

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Норма водопотребления л/чел/ сут, c коэф.1,3 | Кол-во населения чел. | Расход воды м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Моисеево-Алабушка |  |  |  |
|  | население | 250 | 1090 | 272,5 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 40,9 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 31,3 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 34,5 |
|  | Итого |  |  | 379 |
| 2 | д. Ульяновка |  |  |  |
|  | население | 250 | 325 | 81,3 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 12,2 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 9,3 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 10,3 |
|  | Итого |  |  | 113 |
| 3 | с. Репное |  |  |  |
|  | население | 250 | 275 | 68,8 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 10,3 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 7,9 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 8,7 |
|  | Итого |  |  | 96 |
| 4 | пос. Красный Самолет |  |  |  |
|  | население | 210 | 30 | 6,3 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 0,9 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 0,7 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 0,8 |
|  | Итого |  |  | 9 |
| 5 | с. Чуево-Алабушка |  |  |  |
|  | население | 250 | 555 | 138,8 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 20,8 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 16,0 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 17,6 |
|  | Итого |  |  | 193 |
| 6 | д. Средняя Яруга |  |  |  |
|  | население | 210 | 60 | 12,6 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 1,9 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 1,4 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 1,6 |
|  | Итого |  |  | 18 |
| 7 | пос. Рогатый Пруд |  |  |  |
|  | население | 210 | 4 | 0,8 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 0,1 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 0,1 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 0,1 |
|  | Итого |  |  | 1 |
|  | Всего |  | 2339 | 808 |

Таблица 6

Производительность водозаборных сооружений, их технологическое назначение и ёмкость резервуаров

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Расход воды м3\сут | Производительность водозабора м3\сут | Кол- во скважин | Сооружения, количество резервуаров, их ёмкость м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Моисеево-Алабушка | 379 | 420 | 6 | 2х200пр. |
| 2 | д. Ульяновка | 113 | 120 | 3 | 2х50пр. |
| 3 | с. Репное | 96 | 110 | 3 | 2х50пр. |
| 4 | пос. Красный Самолет | 9 | 10 | Индивидуальные источники |  |
| 5 | с. Чуево-Алабушка | 193 | 210 | 4 | 2х100пр. |
| 6 | д. Средняя Яруга | 18 | 20 | Индивидуальные источники |  |
| 7 | пос. Рогатый Пруд | 1 | 0 | Индивидуальные источники |  |
|  | Итого | 808 | 890 | 16 |  |

с. Моисеево-Алабушка

В связи с тем, что площадки существующих водозаборных узлов располагаются в жилой застройке без соблюдения нормативных поясов зон санитарной охраны и на территориях сельхозпредприятий, целесообразно организовать новую площадку водозабора.

Количество воды, необходимое селу на перспективу, в соответствии с расчётами составит 379 м3/сут. Площадка нового водозабора может быть размещена в западной части села вне зоны жилой застройки, с соблюдением нормативных размеров зон санитарной охраны.

д. Ульяновка

В связи с тем, что площадка существующего водозаборного узла населенного пункта располагается в жилой застройки без соблюдения нормативных поясов зон санитарной охраны целесообразно организовать новую площадку водозабора.

Количество воды, необходимое поселку на перспективу, в соответствии с расчётами составит 113 м3/сут. Площадка нового водозабора может быть размещена в южной части села вне зоны жилой застройки, с соблюдением нормативных размеров зон санитарной охраны.

с. Репное

Водозаборные узлы №1 и №2 села располагается вблизи жилой застройки без соблюдения нормативных поясов зон санитарной охраны целесообразно организовать новую площадку водозабора.

Количество воды, необходимое селу на перспективу, в соответствии с расчётами составит 96 м3/сут. Площадка нового водозабора может быть размещена в восточной части села вне зоны жилой застройки, с соблюдением нормативных размеров зон санитарной охраны.

пос. Красный Самолет

Численность населения села на проект не будет превышать 100 человек. Существующий ВЗУ находится вдали от жилой застройки, проектом не предусматривается строительство нового водозаборного узла.

с. Чуево-Алабушка

Водозаборные узлы села располагаются на территории сельхозпредприятия и в санитарно-защитных зонах без соблюдения нормативных поясов зон санитарной охраны, целесообразно организовать новую площадку водозабора.

Количество воды, необходимое поселку на перспективу, в соответствии с расчётами составит 193 м3/сут. Площадка нового водозабора может быть размещена в северно-восточной части села вне зоны жилой застройки, с соблюдением нормативных размеров зон санитарной охраны.

д. Средняя Яруга

Численность населения деревни на проект не будет превышать 100 человек. Существующий ВЗУ находится вдали от жилой застройки и не работает, проектом не предусматривается строительство нового водозаборного узла.

пос. Рогатый Пруд, пос. Орлянкин, пос. Родничок

В связи с невысокой численностью населения, проектом для данных населенных пунктов предлагается организация современных индивидуальных водозаборных узлов необходимой мощности.

### Водоотведение

Существующее положение.

В населённых пунктах на рассматриваемой территории централизованных систем канализации не имеется. В настоящее время население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

Нормы водоотведения и расчетные расходы стоков. Нормы водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды населения приняты в соответствии со СниП 2.04.03-85 в зависимости от степени благоустройства жилого фонда.

Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3.Таблица расчетных расходов стоков приведена в конце раздела.

Проектные предложения.

Строительство систем канализации направлено на прекращение сброса неочищенных сточных вод, что позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельсовета и предотвратит загрязнение водных горизонтов.

В связи с тем, что населённые пункты расположены на значительном расстоянии друг от друга, проектом предлагается строительство самостоятельных систем канализации с очистными сооружениями полной биологической очистки с доочисткой с внедрением новых технологий очистки, а также применением новых технологий по обеззараживанию стоков и установками по обезвоживанию осадка различной производительности. В состав сооружений будут входить самотечные коллекторы, КНС и напорные трубопроводы. На площадках очистных сооружений рядом с приёмной камерой намечается организовать сливные станции для приёма стоков от индивидуальной застройки.

Сброс очищенных стоков намечается в проточный водоем.

В мелких населённых пунктах предлагается строительство самостоятельных систем канализации с водонепроницаемыми септиками, содержимое из которых будет вывозиться на сливную станцию близлежащих очистных сооружений. Жилая застройка таких населенных пунктов должна обслуживаться ассенизационными машинами согласно выработанному графику.

Предложения по канализованию населенных пунктов учитывают сложившиеся к настоящему времени системы водоснабжения, имеющиеся проектные разработки и намечаемые планировочные решения.

с. Моисеево-Алабушка

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации, составит 349 м3/сут. Необходимо учитывать, что на данные очистные сооружения будет вывозиться содержимое септиков от ближайших населенных пунктов, таких как д. Ульяновка, с. Репное и пос. Красный Самолет. Проектом предусматривается строительство централизованной системы канализации с очистными сооружениями производительностью порядка 400 м3/сут, в емкостном варианте. Учитывая рельеф местности, площадку для расположения очистных сооружений необходимо предусмотреть в западной части населенного пункта на наиболее низких отметках рельефа.

Стоки хозяйственно-бытовой канализации села Моисеево-Алабушка должны поступать на площадку очистных сооружений по сети самотечных коллекторов. Канализационные стоки от жилых кварталов села должны направляться в систему самотечных сетей до КОС, расположенной в южной части села.

д. Ульяновка

На проект предлагается строительство самостоятельной системы канализации с водонепроницаемыми септиками, содержимое из которых будет вывозиться на ближайшую сливную станцию очистных сооружений с. Моисеево-Алабушка. Количество сточных вод, поступающих на утилизацию, составит 104 м3/сут.

с. Репное

На проект предлагается строительство самостоятельной системы канализации с водонепроницаемыми септиками, содержимое из которых будет вывозиться на ближайшую сливную станцию очистных сооружений с. Моисеево-Алабушка. Количество сточных вод, поступающих на утилизацию, составит 88 м3/сут.

пос. Красный Самолет

Численность населения пос. Красный Самолет на проект не будет превышать 100 человек. На проект предлагается строительство самостоятельной системы канализации с водонепроницаемыми септиками, содержимое из которых будет вывозиться на ближайшую сливную станцию очистных сооружений с. Моисеево-Алабушка. Количество сточных вод, поступающих на утилизацию, составит 8 м3/сут.

с. Чуево-Алабушка

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации, составит 178 м3/сут. Необходимо учитывать, что на данные очистные сооружения будет вывозиться содержимое септиков от ближайших населенных пунктов, таких как д. Средняя Яруга и пос. Рогатый Пруд. Проектом предусматривается строительство централизованной системы канализации с очистными сооружениями производительностью порядка 200 м3/сут, в емкостном варианте. Учитывая рельеф местности, площадку для расположения очистных сооружений необходимо предусмотреть в западной части населенного пункта на наиболее низких отметках рельефа.

Стоки хозяйственно-бытовой канализации села Чуево-Алабушка должны поступать на площадку очистных сооружений по сети самотечных коллекторов. Канализационные стоки от жилых кварталов села должны направляться в систему самотечных сетей до КОС, расположенной в южной части села.

д. Средняя Яруга

Численность населения деревни Средняя Яруга на проект не будет превышать 100 человек. На проект предлагается строительство самостоятельной системы канализации с водонепроницаемыми септиками, содержимое из которых будет вывозиться на ближайшую сливную станцию очистных сооружений с. Чуево-Алабушка. Количество сточных вод, поступающих на утилизацию, составит 16 м3/сут.

пос. Рогатый Пруд

В связи с тем, что населенный пункт со временем самоликвидируются, на проект не предлагается никаких решений.

Таблица 7

Объём водоотведения, производительность очистных сооружений и вид очистки

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Расход воды м3\сут | Расход стоков м3\сут (0,8 от расхода водопотр.) м3\сут | Производительность очистных сооружений м3\сут | Вид очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Моисеево-Алабушка | 379 | 303,3 | 400 | ОС БО с доочисткой, сброс в проточный водоем |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 45,5 |  |  |
|  | Итого |  | 349 |  |  |
| 2 | д. Ульяновка | 113 | 960,4 |  | Вывоз на ОС БО с. Моисеево-Алабушка |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 13,6 |  |  |
|  | Итого |  | 104 |  |  |
| 3 | с. Репное | 96 | 76,5 |  | Вывоз на ОС БО с. Моисеево-Алабушка |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 11,5 |  |  |
|  | Итого |  | 88 |  |  |
| 4 | пос. Красный Самолет | 9 | 7,0 |  | Вывоз на ОС БО с. Моисеево-Алабушка |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 1,1 |  |  |
|  | Итого |  | 8 |  |  |
| 5 | с. Чуево-Алабушка | 193 | 154,5 |  | ОС БО с доочисткой, сброс в проточный водоем |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 23,2 |  |  |
|  | Итого |  | 178 |  |  |
| 3 | д. Средняя Яруга | 18 | 14,0 |  | Вывоз на ОС БО с. Чуево-Алабушка |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 2,1 |  |  |
|  | Итого |  | 16 |  |  |
| 7 | пос. Рогатый Пруд | 1 | 0,9 |  | Вывоз на ОС БО с. Чуево-Алабушка |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 0,1 |  |  |
|  | Итого |  | 1 |  |  |
|  | Всего |  | 744 |  |  |

### Санитарная очистка

Существующее положение.

По данным СТП Уваровского района настоящее время вывоз твердых бытовых отходов не организован в целом по всему району. В Моисеево-Алабушском сельсовете при каждом населенном пункте существуют несанкционированные свалки, не отвечающие требованиям природоохранного законодательства.

Проектные предложения.

В задачу санитарной очистки входит сбор удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО) от всех зданий и домовладений, а также выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Учитывая возможное строительство жилья на новых территориях и реконструкцию и достройку жилого фонда на существующих площадках, для определения необходимого объема работ по очистке от ТБО принимается норма 1,5 м3 в год на жителя в соответствии со СНиПом 2.07.01-89, включая утиль и уличный смет. В соответствии с этой нормой количество ТБО по Моисеево-Алабушскому сельсовету составит около 3520 м3 в год.

Часть ТБО в пределах 30 %, учитывая индивидуальный характер застройки, будет перерабатываться на приусадебных участках, и использоваться в виде компоста как удобрение. Таким образом, количество ТБО в целом по сельсовету, подлежащее утилизации, составит порядка 2464 м3 в год.

По данным СТП Уваровского района предлагается строительство основного центрального полигона для захоронения твердых бытовых отходов (ТБО). Рядом с сельсоветом в северо-западной части проектом Схемы предлагается организация площадки для временного хранения ТБО, с последующим вывозом на основной полигон.

Расчет проектного объёма ТБО по сельсовету приведён в таблице.

Таблица 9

Объем ТБО

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Население чел. | Общий объём ТБО (при норме 1,5 м3/год/чел) м3/год | Объём ТБО, подлежащий утилизации (30% от общ. объёма) м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Моисеево-Алабушка | 1090 | 1640 | 1148 |
| 2 | д. Ульяновка | 325 | 490 | 343 |
| 3 | с. Репное | 275 | 410 | 287 |
| 4 | пос. Красный Самолет | 30 | 50 | 35 |
| 5 | с. Чуево-Алабушка | 555 | 830 | 581 |
| 6 | д. Средняя Яруга | 60 | 90 | 63 |
| 7 | пос. Рогатый Пруд | 4 | 10 | 7 |
|  | Итого | 2339 | 3520 | 2464 |

### Энергоснабжение

Существующее положение. Электроснабжение сельсовета производится от энергосистемы ОАО «Тамбовэнерго». Распределение электроэнергии потребителям сельсовета осуществляется на напряжении от 10 до 0,4 кВ. Основным источником электроснабжения является ПС110/35/10кВ Уваровская, кроме того на территории сельсовета имеется понизительная подстанция 35/10кВ: Моисеево-Алабушкинская.

Техническое состояние подстанции поддерживается в «удовлетворительном» состоянии ежегодными текущими и средними ремонтами. Недостатком существующих сетей является высокая степень износа (около 70%).

Проектные предложения.

Перечень мероприятий:

- повышение надежности работы системы энергоснабжения;

- ежегодная реконструкция и осуществление деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению.

Выполнение названных мероприятий будет обеспечивать наиболее благоприятные условия для проживания населения.

### Теплоснабжение

Существующее положение. Теплоснабжение и обеспечение населения горячей водой осуществляется от индивидуальных источников отопления, работающих на природном газе и расположенных в жилых домах.

Обеспечения теплоснабжения общественных зданий осуществляется от индивидуальных источников отопления, расположенных непосредственно в самом здании, работающих на как на твердом, так и на газовом топливе. Так здание сельского Совета, Ульяновкий филиал Моисеево-Алабушской СОШ отапливается газом.

Проектные предложения. Проектом предлагается оставить преимущественное теплоснабжение населения от индивидуальных систем отопления, работающих на природном газе. Перспективная застройка также будет обеспечиваться теплом и горячей водой от индивидуальных систем отопления, работающих на природном газе.

Перечень мероприятий:

- модернизация, продление срока службы и обеспечение работоспособности индивидуальных систем теплоснабжения объектов социальной инфраструктуры и жилой застройки во всех населенных пунктах сельсовета;

- применение энергосберегающих технологий в отоплении населения;

- обеспечить возможность подключения индивидуальных систем отопления к газораспределительной системе;

- обеспечить теплоснабжением все учреждения социальной сферы

### Газоснабжение

Существующее положение. Газоснабжение потребителей сельсовета производится в основном природным газом. Источником газоснабжения является ГРС Уваровская. По территории Моисеево-Алабушского сельсовета проходит  межпоселковый газопровод (среднего давления). Не газифицированными остаются пос. Красный Самолет и часть д.Ульяновка.

В результате анализа системы газоснабжения можно выделить ее основные проблемы функционирования и развития:

- техническое состояние основного оборудования характеризуется значительным износом. Средний процент физического износа составляет 60-70%;

- негазифицированность всех населенных пунктов поселения.

В соответствии с программой социально-экономического развития района предусмотрена дальнейшая газификация населенных пунктов.

Проектные предложения. Основными направлениями развития газоснабжения являются:

- строительство второй нити газопровода среднего давления;

- выполнение работ по дальнейшей газификации населенных пунктов – пос. Красный Самолет.

### Связь

Наиболее распространенными из всех видов связи на территории Моисеево-Алабушского сельсовета являются проводная (телефонная) и подвижная (сотовая) виды электросвязи.

На территории сельсовета расположены 2 центра электросвязи - автоматические телефонные станции - в с. Моисеево-Алабушка и с. Чуево-Алабушка на 70 номеров и 100 соответственно.

В районе работает сотовая связь стандарта GSM – 900/1800. Это дало возможность населению сельсовета, как и всему району, использовать федеральную сотовую связь.

В работу ввели несколько вышек сотовой связи, это позволило обеспечить район сотовой связью в любой его части.

В Моисеево-Алабушском сельсовете имеется 3 почтовых отделения в населенных пунктах с. Моисеево-Алабушка, д. Ульяновка, с. Чуево-Алабушка. В рамках модернизации почтовой службы России возможно значительное расширение спектра оказываемых населению услуг.

Проектом предполагается увеличение номерной емкости и реконструкция кабельной сети. Это позволит расширить спектр оказываемых населению услуг.

## Зоны с особыми условиями использования территории

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории Моисеево-Алабушского сельсовета по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от производственно-коммунальных объектов;

- СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-технических объектов;

- охранные зоны и санитарные разрывы транспортных и инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны.

Санитарно-защитные зоны от производственных и коммунальных объектов

Нормативные СЗЗ предприятий и объектов и режимы использования территорий установлены на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Санитарно-защитные зоны от санитарно-технических объектов

На территории Моисеево-Алабушского сельсовета расположены несанкционированные свалки вблизи населенных пунктов с. Репное, д. Ульяновка и с. Моисеево-Алабушка, также закрытые скотомогильники у с. Моисеево-Алабушка и с. Репное. Необходима их рекультивация.

Таблица 8

Санитарно-защитные зоны от предприятий и сооружений санитарно-технического и объекты коммунального назначения

| № | Наименование предприятия | Принятый класс опасности согласно СанПиНу /Нормативная СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Производства и сельхозпредприятия |  |  |
| 11 | ООО СХПК «Молодая Гвардия», с. Моисеево-Алабушка | 4/100 |
| 22 | ООО «Восход», с. Чуево-Алабушка | 4/100 |
| О3 | ООО «Прогресс», с. Чуево-Алабушка | 4/100 |
| р4 | ООО СХПК им. Суворова, д. Ульяновка | 4/100 |
| Сооружения санитарно-технические, объекты коммунального назначения |  |  |
| 5 | Кладбище, с. Моисеево-Алабушка | 5/50 |
| 6 | Кладбище, с. Репное | 5/50 |
| 7 | Кладбище, с. Чуево-Алабушка | 5/50 |
| 8 | Скотомогильник, с. Моисеево-Алабушка | 1/1000 |
| 9 | Скотомогильник, с. Репное | 1/1000 |

Охранные коридоры и санитарные разрывы транспортных и инженерных коммуникаций

Автомобильные дороги, проходящие по территории Моисеево-Алабушского сельсовета, имеют технические категории IV – дороги межмуниципального и местного значения; V – дороги местного значения муниципального района.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

По территории поселения проходят ВЛЭП 110, 35, 10 кВ. Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

для линий напряжением

- 1 - 20 киловольт - 10 метров, (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- 35 киловольт - 15 метров;

- 110 киловольт - 20 метров.

По территории поселения проходит межпоселковый газопровод, ширина коридора составляет 200 м.

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохраной зоны рек, ручьев устанавливается от их истока в зависимости от протяженности:

- До 10км – в размере 50м;

- От 10км до 50км – 100м;

- От 50км и более – 200м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Крупных озер на территории Моисеево-Алабушского сельсовета нет.

В пределах водоохранных зон запрещаются:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов (5%);

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

- проведение рубок главного пользования.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, указанным выше, запрещаются:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения.

Для всех источников питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть установлены зоны санитарной охраны. Границы трёх поясов зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения учтены в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Размер зон санитарной охраны I пояса для скважин составляет 50 м. В сельсовете имеется 13 муниципальных водонапорных башен и собственные скважины производственных объектов в населенных пунктах Ульяновка и Моисеево-Алабушка.

В границах первого пояса санитарной охраны запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений.

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

К основным опасностям на территории сельсовета следует отнести:

- техногенные:

- аварии (катастрофы) на автодорогах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на канализационных, тепловых сетях, сетях электро- и водоснабжения);

- гидродинамические аварии.

- природные:

- опасные метеорологические явления.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций

на территории сельсовета

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на канализационных, тепловых сетях, сетях электро- и водоснабжения).

Подобные аварии создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей на обширных территориях. Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой территории.

На тепловых магистралях, проходящих по территории, возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в здания.

Причинами аварий на объектах коммунального хозяйства в основном является физический износ коммунального хозяйства, отсутствие средств на своевременный ремонт и замену изношенных сетей и оборудования на приобретение запасных частей.

Также по данной территории проходят линии 110, 35 и 10 кВ. Процент изношенности распределительных сетей составляет около 70%. Предельным порогом, для обеспечения надежной работы энергосистемы, считается износ основных фондов не более 40 %.

Степень износа технологического оборудования, тепловых и водопроводных сетей обуславливают достаточно высокую вероятность возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций.

- Гидродинамические аварии (прорыв плотин, дамб прудов и водохранилищ).

Гидродинамическая авария – это чрезвычайная ситуация, связанная с выходом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения (плотины, дамбы, шлюза) или его части. Для гидродинамической аварии характерно неуправляемое перемещение больших масс воды, несущих разрушения и затопления обширных территорий.

На территории сельсовета имеются гидротехнические сооружения, разрушение которых может привести к затоплению части территории населенных пунктов. Для защиты и безопасности населения от данного вида аварий необходимо проведение комплекса организационных, инженерно-технических и других мер.

Таким образом, исходя из анализа информации об основных факторах риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, можно сделать вывод, что территория сельсовета по степени опасности чрезвычайных ситуаций относится к зоне умеренного контроля, при которой необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Ниже дается характеристика отдельных видов опасных природных явлений.

Опасные геологические процессы - геологические и инженерно-геологические процессы и гидрометеорологические явления, которые оказывают отрицательное воздействие на территории, народнохозяйственные объекты и жизнедеятельность людей.

Большая часть территории сельсовета подвержена просадочным процессам.

С этими процессами связано формирование степных блюдец. Степные блюдца на территории района распространены практически повсеместно. Диаметр их изменяется от нескольких метров до нескольких сотен метров и даже километров, глубина изменяется от 0.5 до 1.5 м.

Просадки пород являются опасными для строительства процессом.

Метеорологические опасные явления - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (ураган, шторм, ливень и др.):

- крупный град, сильный дождь (ливень), сильный туман;

- сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, заморозки;

- сильная жара, засуха.

Территория рассматриваемого сельсовета подвержена таким опасным метеорологическим явлениям, как грозы, сильные ветры, сильные дожди, град, метели, туманы, морозы, снегопады.

# Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ сельсовета | га | 19101 | 19101 |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе | га | 1820 | 1820 |
| 1.1.1 | жилая зона | га | 1046 | 1046 |
|  |  | % от общей площади земель | 5,5 | 5,5 |
| 1.1.2 | общественно-деловая зона | -/- | 21,7 | 21,7 |
|  |  | % от общей площади земель | 0,1 | 0,1 |
| 1.1.3 | производственная зона | -/- | 85,1 | 85,1 |
|  |  | % от общей площади земель | 0,4 | 0,4 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения, в т.ч. | чел. | 2364 | 2339 |
|  | с. Моисеево-Алабушка | -/- | 1095 | 1090 |
|  | д. Ульяновка | -/- | 328 | 325 |
|  | с. Репное | -/- | 280 | 275 |
|  | пос. Красный Самолет | -/- | 32 | 30 |
|  | с. Чуево-Алабушка | -/- | 561 | 555 |
|  | д. Средняя Яруга | -/- | 64 | 60 |
|  | пос. Рогатый Пруд | -/- | 4 | 4 |
|  | пос. Родничок |  | - | - |
|  | пос. Орлянкин |  | - | - |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения S общ. | м2 / чел. | 32 | 40 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | объект | 4 | 4 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения | объект | 3 | 3 |
| 4.3 | Объекты культурно-досугового назначения | объект | 4 | 4 |
| 4.4 | Объекты почтовой связи | объект | 3 | 3 |
| 4.5 | Кладбища | объект | 3 | 3 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог всех типов | км | 49,7 | 49,7 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление, всего | м3/в сутки | - | 808 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | м3/в сутки | - | 890 |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | м3/в сутки | - | 890 |
| 6.1.3 | Протяженность сетей | км | 47,5 | 55,3 |
| 6.2 | Канализация |  | - |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | м3/в сутки | - | 744 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/в сутки |  | 400 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 22,0 |